Connessione tramite Terminal sulla porta Console

Impostazione password sulla linea console

Switch>enable

Switch#conf t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Switch(config)#hostname S1

S1(config)#line con 0

S1(config-line)#password cisco

S1(config-line)#login

S1(config-line)#exit

cripta le password se visualizzate con show running-config

S1(config)#service password-encryption

Imposta password per l’accesso alla modalità privilegiata

S1(config)#enable secret class

Connessione (non sicura) telnet tramite Vty

Assegna indirizzo IPV4 su VLAN 1 Switch>enable Switch#conf t Switch(config)#hostname S1 S1(config)#int vlan 1 S1(config-if)#ip address 192.168.1.20 255.255.255.0 S1(config-if)#no sh S1(config-if)#exit Assegna indirizzo IPV4 di default-gateway Switch(config)#ip default-gateway 192.168.1.1 S1(config-if)#no sh S1(config-if)#exit Configura password di accesso vty S1(config)#line vty 0 15 S1(config-line)#password cisco S1(config-line)#login S1(config-line)#exit cripta le password se visualizzate con show running-config S1(config)#service password-encryption Imposta password per l’accesso alla modalità privilegiata S1(config)#enable secret class Dal prompt di un PC Connessione (sicura) tramite SSH (In Packet tracer è abilitato solo su Switch L3) Assegna indirizzo IPV4 su VLAN 1 Switch>enable Switch#conf t Switch(config)#hostname S1 S1(config)#int vlan 1 S1(config-if)#ip address 192.168.1.20 255.255.255.0 S1(config-if)#no sh Assegna indirizzo IPV4 di default-gateway Switch(config)#ip default-gateway 192.168.1.1 S1(config-if)#no sh S1(config-if)#exit S1(config-if)#exit Impostazione linea ssh. S1(config)#ip domain-name cis.com S1(config)#crypto key generate rsa How many bits in the modulus [512]: 2048 % Generating 2048 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK] S1(config)#username mario secret alfa Come nei router è possibile aggiungere il parametro privilege 15 per entrare in modalità privilegiata nel momento del collegamento S1(config)#username mario privilege 15 secret alfa Configura password di accesso vty S1(config)#line vty 0 15 S1(config-line)#login local S1(config-line)#transport input ssh S1(config-line)#exit cripta le password se visualizzate con show running-config S1(config)#service password-encryption Imposta password per l’accesso alla modalità privilegiata S1(config)#enable secret class