Connessione tramite Terminal sulla porta Console

Impostazione password sulla linea console

Router>ena

Router#conf t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router(config)#line con 0

Router(config-line)#password cisco

Router(config-line)#login

cripta le password se visualizzate con show running-config

Router(config-line)#exit

Router(config)#service password-encryption

Connessione (non sicura) telnet tramite Vty

Assegna indirizzo IPV4 su gigaEth 0/0 Router>ena Router#conf t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0 Router(config-if)#ip address 192.168.2.100 255.255.255.0 Router(config-if)#no shutdown Imposta password al momento dell’accesso su vty Router(config-if)#exit Router(config)#line vty 0 15 Router(config-line)#password pippo Router(config-line)#login cripta le password se visualizzate con show running-config Imposta password per l’accesso alla modalità privilegiata Router(config)#enable secret class

Dal prompt di PC0

C:\>telnet 192.168.2.100 Trying 192.168.2.100 ...Open User Access Verification Password: (Digitare pippo) Router>ena Password: (Digitare class) Router#

Connessione (sicura) telnet tramite SSH

Assegna indirizzo IPV4 su gigaEth 0/0 Assegna R1 come nome Router Router(config)#hostname R1 Impostazione linea ssh. Router(config)#ip domain-name cis.com R1(config)#crypto key generate rsa The name for the keys will be: R1.cis.com Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 2048 for your General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take a few minutes. How many bits in the modulus [512]: 1024 % Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK] Imposta login e password al momento dell’accesso R1(config)#username mario secret alfa Abilita le porte per SSH R1(config)#line vty 0 15 R1(config-line)#login local R1(config-line)#transport input ssh Imposta password per l’accesso alla modalità privilegiata

Dal prompt di PC0

C:\>ssh -l mario 192.168.2.100 Open Password: (Digitare alfa) Router>ena Password: (Digitare class) Router#