Connessione di due reti tramite router

Assegnare gli indirizzi IPv4 ai PC

| Host | Indirizzo IP | Subnet Mask | Default Gateway |
| --- | --- | --- | --- |
| PC1 | 192.168.1.11 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 |
| PC2 | 192.168.1.12 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 |
| PC3 | 192.168.1.13 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 |
| PC4 | 192.168.2.11 | 255.255.255.0 | 192.168.2.1 |
| PC5 | 192.168.2.12 | 255.255.255.0 | 192.168.2.1 |

Per ogni PC selezionare finestra IP Configuration della scheda Desktop

Es. PC1

L’indirizzo di Default Geteway è quello assegnato al Router.

Configurazione Router

Collegare un laptop (ingresso rs232) al Router (ingresso console) tramite un cavo Console.

Entrare attraverso la scheda Desktop nella finestra Terminal e confermare i parametri di collegamento.

Comandi CLI

Assegnare al Router il nome R1

Router>enable

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router(config)#hostname R1

R1(config)#

Assegnare la password di accesso (Cisco) alla porta Console e criptare la sua visualizzazione nei file di configurazione

R1(config)#line console 0

R1(config-line)#password Cisco

R1(config-line)#login

R1(config-line)#exit

R1(config)#service password-encryption

R1(config)#

Assegnare una password (class) alla modalità privilegiata

R1(config)#enable secret class

Inserire un messaggio visualizzato alla connessione

Configurare e abilitare l’interfaccia GigaEthernet 0/0 connessa a S1

R1(config)#interface gigabitEthernet 0/0

R1(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

R1(config-if)# description Verso S1

R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#

%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

R1(config-if)#

Configurare e abilitare l’interfaccia GigaEthernet 0/1 connessa a S2

R1(config)#interface gigabitEthernet 0/1

R1(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0

R1(config-if)# description Verso S2

R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#

%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

R1(config-if)#

Testare la connessione tra le due reti

Da PC1 aprire Command Prompt nella scheda Desktop e lanciare un ping verso il PC5

Tornare al Router e salvare la configurazione nel file

R1(config-if)#

R1(config-if)#exit

R1(config)#exit

R1#

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

R1#copy running-config startup-config

Destination filename [startup-config]?

Building configuration...

[OK]

R1#