Switch Layer 3 con Vlan e Switch Layer 2

Ad uno Switch Layer 3 sono collegati 6 Switch Layer 2 che interfacciano 6 Vlan appartenenti a sei sottoreti differenti.

Configurazione SB

Switch>enable

Switch#configure terminal

Switch(config)#hostname SB

Creazione Vlan

SB(config)#vlan 11

SB(config-vlan)#name Vlan11

SB(config-vlan)#exit

SB(config)#vlan 12

SB(config-vlan)#name Vlan12

SB(config-vlan)#exit

SB(config)#vlan 13

SB(config-vlan)#name Vlan13

SB(config-vlan)#exit

SB(config)#vlan 14

SB(config-vlan)#name Vlan14

SB(config-vlan)#exit

SB(config)#vlan 15

SB(config-vlan)#name Vlan15

SB(config-vlan)#exit

SB(config)#vlan 16

SB(config-vlan)#name Vlan16

SB(config-vlan)#exit

Assegnazione indirizzi alle vlan e attivazione interfacce virtuali

SB(config)#interface vlan 11

SB(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

SB(config)#no shutdown

SB(config-if)#exit

SB(config)#interface vlan 12

SB(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0

SB(config)#no shutdown

SB(config-if)#exit

SB(config)#interface vlan 13

SB(config-if)#ip address 192.168.3.1 255.255.255.0

SB(config)#no shutdown

SB(config-if)#exit

SB(config)#interface vlan 14

SB(config-if)#ip address 192.168.4.1 255.255.255.0

SB(config)#no shutdown

SB(config-if)#exit

SB(config)#interface vlan 15

SB(config-if)#ip address 192.168.5.1 255.255.255.0

SB(config)#no shutdown

SB(config-if)#exit

SB(config)#interface vlan 16

SB(config-if)#ip address 192.168.6.1 255.255.255.0

SB(config)#no shutdown

SB(config-if)#exit

Attivazione routing

SB(config)#ip routing

Associazione Vlan e interfacce

SB(config)#interface fastEthernet 0/1

SB(config-if)#switchport mode access

SB(config-if)#switchport access vlan 11

SB(config-if)#no cdp enable

SB(config)#interface fastEthernet 0/2

SB(config-if)#switchport mode access

SB(config-if)#switchport access vlan 12

SB(config-if)#no cdp enable

SB(config)#interface fastEthernet 0/3

SB(config-if)#switchport mode access

SB(config-if)#switchport access vlan 13

SB(config-if)#no cdp enable

SB(config)#interface fastEthernet 0/4

SB(config-if)#switchport mode access

SB(config-if)#switchport access vlan 14

SB(config-if)#no cdp enable

SB(config)#interface fastEthernet 0/5

SB(config-if)#switchport mode access

SB(config-if)#switchport access vlan 15

SB(config-if)#no cdp enable

SB(config)#interface fastEthernet 0/6

SB(config-if)#switchport mode access

SB(config-if)#switchport access vlan 16

SB(config-if)#no cdp enable