Access Control List (ACL) Estese in Ambiente Cisco

Le Access Control List (ACL) estese in ambiente Cisco rappresentano uno strumento fondamentale per gestire il traffico di rete, garantire la sicurezza e ottimizzare le prestazioni. Questo documento si concentra esclusivamente sulle ACL estese, approfondendone la sintassi, la logica operativa e fornendo esempi pratici dettagliati.

Cos'è una ACL Estesa

Una ACL estesa consente di filtrare il traffico in base a più criteri:

- Indirizzo IP sorgente e destinazione

- Tipo di protocollo (TCP, UDP, ICMP, ecc.)

- Numero di porta sorgente/destinazione

- Altri parametri opzionali (es. flag TCP, log, precedenza)

Le ACL vengono lette dall'alto verso il basso. La prima regola che corrisponde al pacchetto determina l'azione; se nessuna regola corrisponde, il pacchetto viene implicitamente negato.

Sintassi Generale

access-list <numero> {permit|deny} <protocollo> <IP_sorgente> <wildcard_sorgente> <IP_destinazione> <wildcard_destinazione> [operatore porta] [opzioni]

Parametri principali

- numero: Intero compreso tra 100-199 o 2000-2699. Serve a identificare univocamente la ACL. I numeri tra 100 e 199 sono storicamente riservati alle ACL estese IP.

- permit / deny: Determina se il traffico che soddisfa i criteri specificati deve essere permesso (permit) o bloccato (deny).

- protocollo: Indica il protocollo da filtrare. I principali sono:

  - ip: qualsiasi protocollo IP

  - tcp: protocollo TCP

  - udp: protocollo UDP

  - icmp: protocollo ICMP (usato da ping)

- IP_sorgente / IP_destinazione: Indirizzi IP (host o rete) da controllare.

  - È possibile usare:

    - any: equivale a tutti gli IP (0.0.0.0 255.255.255.255)

    - host <ip>: equivale a un singolo IP con wildcard 0.0.0.0

- wildcard_sorgente / wildcard_destinazione: Maschera che specifica quali bit dell'indirizzo devono essere confrontati. In una wildcard:

  - 0 indica confronto obbligato del bit corrispondente

  - 1 indica bit ignorato

- operatore porta (solo per TCP e UDP): consente di specificare la porta (servizio) coinvolta:

  - eq <porta>: uguale a (es. eq 80 per HTTP)

  - gt <porta>: maggiore di (es. gt 1024)

  - lt <porta>: minore di

  - neq <porta>: diverso da

  - range <porta1> <porta2>: tra porta1 e porta2 (inclusi)

- opzioni aggiuntive:

  - established: per TCP, consente solo pacchetti con flag ACK o RST, quindi parte di una connessione già iniziata

  - precedence <val>: imposta una priorità al pacchetto (usato in reti con Quality of Service)

Applicazione all'interfaccia

interface <nome_interfaccia>

ip access-group <numero> {in | out}

- in: filtra i pacchetti in ingresso

- out: filtra i pacchetti in uscita

Le Wildcard nelle ACL

La wildcard mask è una componente fondamentale della sintassi ACL. Serve a specificare quali bit di un indirizzo IP debbano essere confrontati e quali ignorati.

Struttura

La wildcard mask è un numero di 32 bit diviso in quattro ottetti, come un indirizzo IP. Ogni bit della wildcard è interpretato nel seguente modo:

- 0: il bit corrispondente dell'indirizzo IP deve essere confrontato

- 1: il bit corrispondente dell'indirizzo IP viene ignorato

Esempi semplici

Supponiamo di voler filtrare un solo host, ad esempio 192.168.1.10. La wildcard da usare sarà:

0.0.0.0

Poiché tutti i bit dell'indirizzo devono corrispondere esattamente.

Se invece vogliamo filtrare l'intera sottorete 192.168.1.0/24, possiamo usare:

0.0.0.255

Questo significa che solo i primi tre ottetti devono corrispondere, mentre l'ultimo (i bit del campo host) può variare.

Es. Si supponga di voler testare gli indirizzi IP da 172.50.16.0 a 172.50.31.0.

In questo caso conviene analizzare esclusivamente gli ultimi due ottetti:

Per cui, in questo caso, la wildcard-mask avrà la forma 0.0.15.255.

Espressioni semplificate

Cisco consente anche due abbreviazioni:

- any: equivale a 0.0.0.0 255.255.255.255, ovvero accetta qualsiasi indirizzo

- host <ip>: equivale a specificare ip 0.0.0.0, ovvero un singolo host

Comandi Utili collegati alle ACVL

- show access-lists [numero] → visualizza il contenuto della ACL

- show ip interface <interfaccia> → mostra se una ACL è attiva sull'interfaccia

- no access-list <numero> → elimina l'intera ACL

- no ip access-group <numero> → scollega la ACL da un'interfaccia

Esempi Pratici Dettagliati

In questa sezione vengono illustrati diversi scenari reali con configurazioni ACL estese. Ogni esempio è accompagnato da una spiegazione dettagliata per comprenderne la logica e la finalità.

Esempio 1: Bloccare il traffico FTP da una sottorete a un'altra

Scenario:

- Bloccare le connessioni FTP (porta TCP 21) dalla rete 172.16.4.0/24 alla rete 172.16.3.0/24

- Consentire tutto il resto del traffico

Configurazione:

access-list 101 deny tcp 172.16.4.0 0.0.0.255 172.16.3.0 0.0.0.255 eq 21

access-list 101 permit ip 172.16.4.0 0.0.0.255 any

interface ethernet 0

ip access-group 101 in

Spiegazione:

- La prima riga nega esclusivamente il traffico TCP verso la porta 21 (FTP)

- La seconda riga consente tutto il resto

- La regola implicita deny any any non verrà mai raggiunta per i pacchetti permessi

Esempio 2: Consentire solo l'invio di email (SMTP)

Scenario:

- La rete 172.16.3.0/24 può solo inviare email (SMTP, porta TCP 25)

- Tutto il resto del traffico viene bloccato

Configurazione:

access-list 102 permit tcp 172.16.3.0 0.0.0.255 any eq 25

interface ethernet 0

ip access-group 102 out

Spiegazione:

- La lista permette unicamente i pacchetti TCP in uscita verso la porta SMTP (25)

- È importante applicarla sull'interfaccia corretta e nella direzione giusta

Esempio 3: Negare accessi mirati a host specifici

Scenario:

- Host B (172.16.4.15) non può accedere a un server FTP in 172.16.3.0/24

- Host C (172.16.4.12) non può accedere a nessun host in 172.16.3.0/24

Configurazione:

access-list 101 deny tcp host 172.16.4.15 172.16.3.0 0.0.0.255 eq 21

access-list 101 deny ip host 172.16.4.12 172.16.3.0 0.0.0.255

access-list 101 permit ip any any

interface ethernet 0

ip access-group 101 in

Spiegazione:

- Due regole distinte: una per negare FTP da B, una per bloccare tutto da C

- Il traffico da altri host non viene influenzato

Esempio 4: Consentire solo il traffico HTTP e HTTPS verso Internet

Scenario:

- Gli utenti della rete 192.168.10.0/24 devono poter accedere solo a siti web tramite HTTP (porta 80) e HTTPS (porta 443)

- Tutti gli altri protocolli sono vietati

Configurazione:

access-list 103 permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 any eq 80

access-list 103 permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 any eq 443

access-list 103 deny ip any any

interface ethernet 0

ip access-group 103 out

Spiegazione:

- Sono consentiti solo i pacchetti TCP diretti alle porte 80 e 443

- Tutto il resto del traffico viene bloccato esplicitamente

Esempio 5: Bloccare solo le risposte DNS ma permettere le richieste

Scenario:

- Si desidera che i client della rete 10.0.0.0/8 possano fare richieste DNS (porta UDP 53) ma non ricevere risposte DNS da server non autorizzati

Configurazione:

access-list 104 permit udp 10.0.0.0 0.255.255.255 any eq 53

access-list 104 deny udp any 10.0.0.0 0.255.255.255 eq 53

access-list 104 permit ip any any

interface ethernet 0

ip access-group 104 in

Spiegazione:

- Si permette l'invio di query DNS

- Si blocca l'arrivo di risposte DNS non autorizzate

Dettagli:

access-list 104 permit udp 10.0.0.0 0.255.255.255 any eq 53

Permette i pacchetti UDP provenienti da client nella rete 10.0.0.0/8 verso qualsiasi destinazione, se la destinazione è la porta 53.

Questo è il caso tipico di una richiesta DNS, dove:

- l’indirizzo sorgente è un client

- la porta di destinazione è la 53 (server DNS)

access-list 104 deny udp any 10.0.0.0 0.255.255.255 eq 53

Blocca i pacchetti UDP provenienti da qualsiasi sorgente destinati a un host della rete 10.0.0.0/8, se la porta di destinazione è la 53.

Questo serve a bloccare risposte DNS sospette o malevole, dove:

- il mittente è esterno (non è il nostro DNS autorizzato)

- la risposta DNS è diretta a un client interno

- porta di destinazione = 53

In pratica, un normale server DNS risponde da una porta >1024 verso la porta UDP 53 del client. Tuttavia, può succedere che un attaccante invii risposte DNS fasulle dirette alla porta 53 per sfruttare vulnerabilità (es. cache poisoning).

access-list 104 permit ip any any

Permette tutto il resto del traffico (non-DNS o DNS su altre porte). Serve per evitare di bloccare traffico legittimo non specificato.

Esempio 6: Consentire solo connessioni TCP già stabilite dall'interno

Scenario:

- Permettere solo pacchetti TCP in ingresso che appartengono a connessioni già iniziate dai client interni

Configurazione:

access-list 105 permit tcp any 192.168.100.0 0.0.0.255 established

access-list 105 deny ip any 192.168.100.0 0.0.0.255

interface ethernet 1

ip access-group 105 in

Spiegazione:

- Il parametro established consente solo pacchetti con flag ACK o RST, quindi appartenenti a connessioni già avviate

Sezioni da Considerare in Progetti Realistici

Oltre agli esempi classici, è utile considerare:

- ACL estese con più condizioni (es. range, established, log)

- Log delle ACL per il monitoraggio

- Precedenza delle ACL rispetto ad altri meccanismi di sicurezza (firewall, zone)

- Impatto sulle performance

Conclusioni

Le ACL estese offrono un controllo granulare sul traffico di rete. Comprendere la loro struttura, i meccanismi di funzionamento e applicare correttamente le wildcard e le porte consente di creare policy di sicurezza flessibili ed efficaci.