Configurazione ACL per Segmentazione con DMZ - Simulazione Accessi Intranet/Internet

In questo documento viene presentata una simulazione realistica in ambiente Cisco, in cui una rete locale è divisa in tre segmenti: Intranet, DMZ e Internet. Il controllo degli accessi è garantito da ACL estese implementate sul router R2 che agisce come firewall di tipo packet-filtering.

## Obiettivo

- Permettere l'accesso al server HTTP della DMZ (192.168.3.100) sia da Internet che da Intranet

- Impedire l'accesso al server HTTP della Intranet (192.168.1.100) da parte della rete Internet

- Permettere l'accesso al server HTTP Intranet solo dalla DMZ e dalla Intranet stessa

- Consentire alla rete Intranet di accedere a qualsiasi host di Internet e alla DMZ

- Bloccare tutto il traffico ICMP, ad eccezione delle risposte ai ping (echo-reply)

Topologia e Interfacce

| Dispositivo | Interfaccia | IP | Maschera | Segmento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R2 | G0/0 | 192.168.3.1 | 255.255.255.0 | DMZ |
| R2 | G0/1 | 192.168.20.2 | 255.255.255.252 | Internet |
| R2 | G0/2 | 192.168.1.1 | 255.255.255.0 | Intranet |
| R1 | G0/1 | 192.168.20.1 | 255.255.255.252 | Internet |
| R1 | G0/0 | 193.100.100.254 | 255.255.255.0 | ISP |

NOTE:

- Per semplicità di configurazione, si rappresenta la rete Internet esterna con il solo router R1, fornito dal provider, che vede collegato, tramite switch un Web Server avente indirizzo IP 193.100.100.100

- Sempre per semplicità non sono state introdotte regole di natting.

- Il firewall, rappresentato dal router R2 con tre schede di rete GigaEthernet, va configurato con delle semplici regole di packet filtering.

Tabella degli indirizzi

| Dispositivo | Interfaccia | Indirizzo IPv4 | Maschera | IPv4 Def. Gateway |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R2 | G0/0 | 192.168.3.1 | 255.255.255.0 | N/A |
|  | G0/1 | 192.168.20.2 | 255.255.255.252 | N/A |
|  | G0/2 | 192.168.1.1 | 255.255.255.0 | N/A |
| R1 | G0/0 | 193.100.100.254 | 255.255.255.0 | N/A |
|  | G0/1 | 192.168.20.1 | 255.255.255.252 | N/A |
| Server Intranet http | NIC | 192.168.1.100 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 |
| PC0 | NIC | 192.168.1.10 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 |
| PC1 | NIC | 192.168.1.11 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 |
| Server DMZ Http | NIC | 192.168.3.100 | 255.255.255.0 | 192.168.3.1 |
| Server Http Esterno | NIC | 193.100.100.100 | 255.255.255.0 | 193.100.100.254 |

Configurazione R1

Router >enable

Router #configure terminal

Router(config)#hostname R1

R1(config)#interface GigabitEthernet0/0

R1(config-if)#ip address 193.100.100.254 255.255.255.0

R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#exit

R1(config)#interface GigabitEthernet0/1

R1(config-if)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.252

R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#exit

Configurazione R2

Router>enable

Router#configure terminal

Router(config)#hostname R2

R2(config)#interface GigabitEthernet0/0

R2(config-if)#ip address 192.168.3.1 255.255.255.0

R2(config-if)#no shutdown

R2(config-if)#exit

R2(config)#interface GigabitEthernet0/1

R2(config-if)#ip address 192.168.20.2 255.255.255.252

R2(config-if)#no shutdown

R2(config-if)#exit

R2(config)#interface GigabitEthernet0/2

R2(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

R2(config-if)#no shutdown

R2(config-if)#exit

Inserimento delle rotte statiche su R1 e R2

R1(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.20.2

R1(config)#ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.20.2

R2(config)#ip route 193.100.100.0 255.255.255.0 192.168.20.1

Definizione delle pagine index.html sui server

Sono presenti 3 web server. In ogni server, per prima cosa, bisogna attivare il servizio http entrando nella scheda services, selezionando http (On)

Per personalizzare la pagina index.html, basta cliccare sul edit in corrispondenza del file index.html al punto 5 della tabella.

Inseriamo in coda al codice html contenuto una riga di intestazione che indichi il server in cui ci troviamo.

Nel Server Http Esterno inseriamo la riga:

<br><h1>SERVER HTTP ESTERNO</h1>

Nel Server Intranet http inseriamo la riga:

<br><h1>SERVER HTTP INTRANET</h1>

Nel Server DMZ http inseriamo la riga:

<br><hi>SERVER HTTP INTERNO</h1>

Impostazione delle ACL su R2

Comportamento atteso delle ACL

| Origine | Destinazione | Servizio | Stato |
| --- | --- | --- | --- |
| Internet | Server DMZ | HTTP (80) | Consentito |
| Internet | Server Intranet | HTTP (80) | Negato |
| DMZ | Server Intranet | HTTP (80) | Consentito |
| Intranet | Internet/DMZ | Qualsiasi | Consentito |
| ICMP echo | Qualsiasi | Ping request | Negato |
| ICMP reply | Qualsiasi | Ping reply | Consentito |

- Permettere accesso HTTP al server DMZ

R2(config)#access-list 110 permit tcp any host 192.168.3.100 eq 80

- Consentire risposte HTTP se parte di connessione TCP avviata dalla DMZ

R2(config)#access-list 110 permit tcp any 192.168.3.0 0.0.0.255 established

- Consentire le risposte ai ping

R2(config)#access-list 110 permit icmp any any echo-reply

- Permettere risposte HTTP verso client Intranet

R2(config)#access-list 110 permit tcp any 192.168.1.0 0.0.0.255 gt 1024

- Negare accesso HTTP da Internet al server Intranet

R2(config)#access-list 110 deny tcp any host 192.168.1.100 eq 80

- Consentire accesso al server Intranet solo dalla DMZ

R2(config)#access-list 110 permit tcp 192.168.3.0 0.0.0.255 host 192.168.1.100 eq 80

- Consentire tutto il traffico dalla Intranet verso DMZ e Internet

R2(config)#access-list 110 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 any

R2#show access-lists

Extended IP access list 110

10 permit tcp any host 192.168.3.100 eq www

20 permit tcp any 192.168.3.0 0.0.0.255 established

30 permit icmp any any echo-reply

40 permit tcp any 192.168.1.0 0.0.0.255 gt 1024

50 deny tcp any host 192.168.1.100 eq www

60 permit tcp 192.168.3.0 0.0.0.255 host 192.168.1.100 eq www

70 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 any

E' importante ricordare che il router applica, per ogni pacchetto, le regole, nello stesso ordine con il quale sono state scritte e che se nessuna delle regole è soddisfatta il pacchetto viene scartato.

Applichiamo infine l' ACL all'interfaccia GigaEthernet 0/1 per il traffico in ingresso

R2(config)#interface GigabitEthernet0/1

R2(config-if)#ip access—group 110 in