DMZ con ASA (Adaptive Security Appliances)

Introduzione al Progetto

Questo progetto illustra la configurazione di una DMZ utilizzando un dispositivo Cisco ASA 5506, che sostituisce il router R2 del precedente progetto "DMZ tramite ACL". La topologia di rete rimane invariata, mentre la configurazione si adatta alle specifiche funzionalità dell'ASA.

Topologia di Rete

Il dispositivo ASA 5506 gestisce tre zone di sicurezza:

- Inside: Rete interna (LAN aziendale)

- Outside: Rete esterna (connessione Internet)

- DMZ: Zona demilitarizzata (server pubblici)

Analisi della Configurazione di Default

Prima di procedere con le modifiche, esaminiamo la configurazione preesistente del dispositivo ASA:

ciscoasa# show running-config

: Saved

:

ASA Version 9.6(1)

!

hostname ciscoasa

names

!

interface GigabitEthernet1/1

nameif inside

security-level 100

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

!

interface GigabitEthernet1/2

nameif outside

security-level 0

ip address dhcp

!

interface GigabitEthernet1/3

no nameif

no security-level

no ip address

shutdown

!

[Altre interfacce disabilitate...]

Comprensione dei Security Level

Il security-level è un parametro fondamentale dell'ASA che definisce il livello di fiducia di ciascuna interfaccia:

- 100: Massima fiducia (rete interna)

- 0: Nessuna fiducia (Internet)

- 1-99: Fiducia intermedia (tipicamente 50 per la DMZ)

Regola di default del traffico:

- Il traffico può transitare da un'interfaccia con security-level superiore verso una con security-level inferiore

- Il traffico è bloccato nella direzione opposta (da security-level inferiore a superiore)

Configurazione delle Interfacce

Interfaccia Inside (GigabitEthernet1/1)

La configurazione di default è già appropriata per la nostra rete:

- Nameif: inside

- Security-level: 100

- IP: 192.168.1.1/24

ciscoasa(config)# interface gigabitEthernet 1/1

ciscoasa(config-if)# security-level 100

ciscoasa(config-if)# nameif inside

ciscoasa(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

ciscoasa(config-if)# no shutdown

ciscoasa(config-if)# exit

Interfaccia Outside (GigabitEthernet1/2)

Configuriamo l'interfaccia per la zona Outside:

- Nameif: outide

- Security-level: 0

- IP: 192.168.2.1/30

ciscoasa# configure terminal

ciscoasa(config)# interface gigabitEthernet 1/2

ciscoasa(config)# security-level 0

ciscoasa(config-if)# nameif outside

ciscoasa(config-if)# ip address 192.168.2.1 255.255.255.252

ciscoasa(config-if)# exit

Interfaccia DMZ (GigabitEthernet1/3)

Configuriamo l'interfaccia per la zona DMZ:

- Nameif: dmz

- Security-level: 50

- IP: 192.168.3.1/24

ciscoasa(config)# interface gigabitEthernet 1/3

ciscoasa(config-if)# security-level 50

ciscoasa(config-if)# nameif dmz

ciscoasa(config-if)# ip address 192.168.3.1 255.255.255.0

ciscoasa(config-if)# no shutdown

ciscoasa(config-if)# exit

Configurazione del Routing

Definiamo la rotta di default per il traffico verso Internet:

ciscoasa(config)# route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.2.2

Questa rotta indirizza tutto il traffico destinato a reti non note verso 192.168.2.2 cioè il router R1 attraverso l'interfaccia outside.

Configurazione delle Access Control List (ACL)

Le ACL sull'ASA utilizzano la subnet mask invece della wildcard mask utilizzata sui router Cisco.

Subnet Mask vs Wildcard Mask nelle ACL Introduzione Una delle differenze più importanti tra router Cisco e ASA riguarda il modo in cui vengono specificate le reti nelle Access Control List (ACL). Comprendere questa differenza è cruciale per evitare errori di configurazione. Cisco ASA - Subnet Mask L'ASA utilizza la subnet mask tradizionale nella definizione delle ACL: - 1 = bit significativo (deve corrispondere) - 0 = bit non significativo (ignorato) Stessi Esempi con Subnet Mask (ASA) Esempio 1: Host Singolo # ASA - Specificare l'host 192.168.1.100 access-list OUTSIDE-IN extended permit tcp host 192.168.1.100 any eq 80 # OPPURE access-list OUTSIDE-IN extended permit tcp 192.168.1.100 255.255.255.255 any eq 80 Subnet mask 255.255.255.255 = tutti i bit devono corrispondere Esempio 2: Rete /24 # ASA - Rete 192.168.1.0/24 access-list OUTSIDE-IN extended permit tcp 192.168.1.0 255.255.255.0 any eq 80 Confronto Diretto Scenario; Router (Wildcard); ASA (Subnet Mask). Host singolo; 192.168.1.100 0.0.0.0; 192.168.1.100 255.255.255.255. Rete /24; 192.168.1.0 0.0.0.255; 192.168.1.0 255.255.255.0. Rete /28; 192.168.1.16 0.0.0.15; 192.168.1.16 255.255.255.240. Qualsiasi host; any oppure 0.0.0.0 255.255.255.255; any oppure 0.0.0.0 0.0.0.0. Consigli Pratici 1. Memorizzazione - ASA: Usa le stesse subnet mask che useresti per configurare le interfacce - Router: Pensa "al contrario" - dove la subnet ha 0, la wildcard ha 1 2. Verifica Usa sempre i comandi di show per verificare: show access-list

ACL per Controllo del Traffico con Gestione delle Sessioni

IMPORTANTE: L'ASA è un firewall stateful, quindi gestisce automaticamente il traffico di ritorno per le connessioni stabilite dall'interno verso l'esterno. Le ACL sono necessarie principalmente per:

- Traffico da livelli di sicurezza inferiori verso superiori

- Traffico tra interfacce con stesso livello di sicurezza

- Controllo granulare del traffico permesso

ACL minima per Traffico da Outside verso Inside/DMZ con Controllo delle Sessioni (Outside  Inside/DMZ)

//ICMP

ciscoasa(config)# access-list in-to-internet extended permit icmp any any echo-reply

ciscoasa(config)# access-list in-to-internet extended permit tcp any 192.168.1.0 255.255.255.0 gt 1024

//HTTP

ciscoasa(config)# access-list in-to-internet extended permit tcp any host 192.168.3.100 eq 80

//HTTPS

ciscoasa(config)# access-list in-to-internet extended permit tcp any host 192.168.3.100 eq 443

ACL per permettere il ritorno delle richieste http da  DMZ  Inside

ciscoasa(config)# access-list dmz-to-inside extended permit tcp any 192.168.1.0 255.255.255.0 gt 1024

Spiegazione Dettagliata delle Regole

1. Traffico Inside → Outside

- Permesso automaticamente (security-level 100 → 0)

- Return traffic gestito automaticamente dallo stateful firewall

- Nessuna ACL necessaria

2. Traffico Inside → DMZ

- Permesso automaticamente (security-level 100 → 50)

- ACL per autorizzare il ritorno delle richieste http da DMZ ????

3. Traffico DMZ → Outside

- Permesso automaticamente (security-level 50 → 0)

- Return traffic gestito automaticamente

- Nessuna ACL necessaria

4. Traffico Outside → Inside/DMZ

- Bloccato di default (security-level 0 → 100/50)

- ACL necessaria per permettere servizi specifici

- Solo servizi pubblici (web server)

5. Traffico DMZ → Inside

- Bloccato di default (security-level 50 → 100)

Applicazione delle ACL

# Applica ACL solo dove necessario

ciscoasa(config)# access-group in-to-internet in interface outside

ciscoasa(config)# access-group dmz-to-inside out interface inside

Verifica della Configurazione

Comandi di Verifica Utili

# Visualizzare le interfacce e i loro stati

ciscoasa# show interface ip brief

# Verificare le ACL applicate

ciscoasa# show access-list

# Controllare le rotte

ciscoasa# show route

# Monitorare le connessioni attive

ciscoasa# show conn

# Visualizzare i security level

ciscoasa# show nameif