Connessione di reti tramite3 router attraverso 3 linee in fibra

I tre router PT-Empty sono configurati con una scheda GigaEthernet PT-ROUTER-NM-1CGE per permettere la connessione agli Switch e due schede PT-ROUTER-NM-1FFE per la connessione tramite fibra ai router.

Per la connessione delle interfacce ottiche cavi Fiber

Indirizzi IPv4 dei PC  e Routers

| Host | Interfaccia | Indirizzo IP | Subnet Mask | Default Gateway |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PC1 | FastEthernet | 192.168.1.11 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 |
| PC2 | FastEthernet | 192.168.1.12 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 |
| PC3 | FastEthernet | 192.168.1.13 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 |
| PC4 | FastEthernet | 192.168.2.11 | 255.255.255.0 | 192.168.2.1 |
| PC5 | FastEthernet | 192.168.2.12 | 255.255.255.0 | 192.168.2.1 |
| PC6 | FastEthernet | 192.168.3.11 | 255.255.255.0 | 192.168.3.1 |
| PC7 | FastEthernet | 192.168.3.12 | 255.255.255.0 | 192.168.3.1 |
| R1 (lato S1) | GigaEthernet0/0 | 192.168.1.1 | 255.255.255.0 |  |
| R1 (lato R2) | FastEthernet1/0 | 192.168.0.1 | 255.255.255.252 |  |
| R1 (lato R3) | FastEthernet2/0 | 192.168.0.5 | 255.255.255.252 |  |
| R2 (lato S2) | GigaEthernet0/0 | 192.168.2.1 | 255.255.255.0 |  |
| R2 (lato R1) | FastEthernet1/0 | 192.168.0.2 | 255.255.255.252 |  |
| R2 (lato R3) | FastEthernet2/0 | 192.168.0.10 | 255.255.255.252 |  |
| R3 (lato S3) | GigaEthernet0/0 | 192.168.3.1 | 255.255.255.0 |  |
| R3 (lato R1) | FastEthernet1/0 | 192.168.0.6 | 255.255.255.252 |  |
| R3 (lato R2) | FastEthernet2/0 | 192.168.0.9 | 255.255.255.252 |  |

Assegnare ai PC selezionare gli indirizzi della tabella.

Configurazione Router

Collegare i tre laptop

Comandi CLI

Assegnare al Router rete S1 il nome R1

Assegnare al Router rete S2 il nome R2

Assegnare al Router rete S3 il nome R3

Su R1, R2 e R3 Assegnare la password di accesso (Cisco) alla porta Console e criptare la sua visualizzazione nei file di configurazione

Assegnare una password (class) alla modalità privilegiata

Inserire i messaggi motd  sui router

R1 - Configurare e abilitare l’interfaccia GigaEthernet 0/0 connessa a S1

R1 - Configurare e abilitare l’interfaccia Fa1/0 connessa a R2

R1(config)# interface fastEthernet 1/0

R1(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.252

R1(config-if)#no shutdown

R1 - Configurare e abilitare l’interfaccia Fa2/0 connessa a R3

R1(config)# interface fastEthernet 2/0

R1(config-if)#ip address 192.168.0.5 255.255.255.252

R1(config-if)#no shutdown

R2 - Configurare e abilitare l’interfaccia GigaEthernet 0/0 connessa a S2

R2 - Configurare e abilitare l’interfaccia Fa1/0 connessa a R1

R2(config)#interface fastEthernet 1/0

R2(config-if)#ip address 192.168.0.2 255.255.255.252

R2(config-if)#no shutdown

R2 - Configurare e abilitare l’interfaccia Fa2/0 connessa a R3

R2(config)#interface fastEthernet 2/0

R2(config-if)#ip address 192.168.0.10 255.255.255.252

R2(config-if)#no shutdown

R3 - Configurare e abilitare l’interfaccia GigaEthernet 0/0 connessa a S3

R3 - Configurare e abilitare l’interfaccia Fa1/0 connessa a R1

R3(config)#interface fastEthernet 1/0

R3(config-if)#ip address 192.168.0.6 255.255.255.252

R3(config-if)#no shutdown

R3 - Configurare e abilitare l’interfaccia Fa2/0 connessa a R2

R3(config)#interface fastEthernet 2/0

R3(config-if)#ip address 192.168.0.9 255.255.255.252

R3(config-if)#no shutdown

R1 – Assegnare la rotta statica per raggiungere la rete S2 (next step)

R1(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.0.2

R1 – Assegnare la rotta statica per raggiungere la rete S3 (next step)

R1(config)#ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.0.6

R2 – Assegnare la rotta statica per raggiungere la rete S1 (next step)

R2(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.0.1

R2 – Assegnare la rotta statica per raggiungere la rete S3 (next step)

R2(config)#ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.0.9

R3 – Assegnare la rotta statica per raggiungere la rete S1 (next step)

R3(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.0.5

R3 – Assegnare la rotta statica per raggiungere la rete S2 (next step)

R3(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.0.10

Testare la connessione tra le reti

Tornare ai Router e salvare la configurazione nel file startup-config