Configurazione IPv6 - due reti tramite router

Tabella degli indirizzi

| Device | Interface | IPv6 Address/Prefix | Default Gateway |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | G0/0 | 2001:DB8:1:1::1/64 | N/A |
|  | G0/1 | 2001:DB8:1:2::1/64 | N/A |
|  | Link-local | FE80::1 | N/A |
| PC1 | NIC | 2001:DB8:1:1::2/64 | FE80::1 |
| PC2 | NIC | 2001:DB8:1:1::3/64 | FE80::1 |
| PC3 | NIC | 2001:DB8:1:1::4/64 | FE80::1 |
| PC4 | NIC | 2001:DB8:1:2::2/64 | FE80::1 |
| PC5 | NIC | 2001:DB8:1:2::3/64 | FE80::1 |
| PC6 | NIC | 2001:DB8:1:2::4/64 | FE80::1 |

- Abilitare il router a trasmettere pacchetti IPv6

R1(config)#ipv6 unicast-routing

Questo comando serve per abilitare il router all’utilizzo degli indirizzi IPv6.

- Configurare IPv6 addressing su GigabitEthernet0/0.

R1(config)#interface gigabitEthernet 0/0

R1(config-if)#ipv6 address 2001:DB8:1:1::1/64

R1(config-if)#ipv6 address FE80::1 link-local

R1(config-if)#no shutdown

- Configurare IPv6 addressing su GigabitEthernet0/0.

R1(config)#interface gigabitEthernet 0/1

R1(config-if)#ipv6 address 2001:DB8:1:2::1/64

R1(config-if)#ipv6 address FE80::1 link-local

R1(config-if)#no shutdown

- Configurare IPv6 addressing su PC1.

- Configurare IPv6 addressing su PC2, PC3, PC4, PC5, PC6.

- Verificare la connettività

Visualizzazione  tabella NDP

netsh interface ipv6 show neighbors