Vlan

Introduzione

Il termine VLAN ( Virtual LAN ) indica un insieme di tecnologie che permettono di segmentare il dominio di broadcast, che si crea in una rete locale basata su switch, in più reti locali logicamente non comunicanti tra loro, ma che condividono globalmente la stessa infrastruttura fisica di rete locale.

Esempio PT

Indirizzi IPv4 dei PC  e Routers

| Host | Interfaccia | ID vlan | Indirizzo IP/Host | Subnet Mask |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PC1 | FastEthernet | 10 | 192.168.1.11 | 255.255.255.0 |
| PC2 | FastEthernet | 10 | 192.168.1.12 | 255.255.255.0 |
| PC3 | FastEthernet | 10 | 192.168.1.13 | 255.255.255.0 |
| PC4 | FastEthernet | 11 | 192.168.1.14 | 255.255.255.0 |
| PC5 | FastEthernet | 10 | 192.168.1.15 | 255.255.255.0 |
| PC6 | FastEthernet | 10 | 192.168.1.16 | 255.255.255.0 |
| PC7 | FastEthernet | 11 | 192.168.1.17 | 255.255.255.0 |
| PC8 | FastEthernet | 11 | 192.168.1.18 | 255.255.255.0 |
| S1 | Fa0/1 |  | PC1 |  |
|  | Fa0/2 |  | PC2 |  |
|  | Fa0/3 |  | PC3 |  |
|  | Fa0/4 |  | PC4 |  |
|  | Gig 0/1 |  | S2 |  |
| S2 | Fa0/1 |  | PC5 |  |
|  | Fa0/2 |  | PC6 |  |
|  | Fa0/3 |  | PC7 |  |
|  | Fa0/4 |  | PC8 |  |
|  | Gig 0/1 |  | S1 |  |

Assegnare ai PC selezionare gli indirizzi della tabella.

Configurazione Switch

Collegare i due laptop

Comandi CLI

Assegnare allo Switch di sinistra il nome S1

Switch>enable

Switch#conf t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Switch(config)#hostname S1

S1(config)#

Assegnare allo Switch di destra il nome S2

Switch>ena

Switch#conf t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Switch(config)#ho S2

S2(config)#

Su S1 e S2 assegnare la password di accesso (Cisco) alla porta Console e criptare la sua visualizzazione nei file di configurazione

S1(config)#line con 0

S1(config-line)#password Cisco

S1(config-line)#login

S1(config-line)#exit

S1(config)#service password-encryption

S2(config)#line con 0

S2(config-line)#password Cisco

S2(config-line)#login

S2(config-line)#exit

S2(config)#service password-encryption

Assegnare una password (class) alla modalità privilegiata

S1 - Definire le due vlan con ID 10 e 11 assegnandogli i nomi “vlan10” e “vlan11”

S1(config)#vlan 10

S1(config-vlan)#name vlan10

S1(config-vlan)#exit

S1(config)#vlan 11

S1(config-vlan)#name vlan11

S1(config-vlan)#exit

S1(config)#

S2 - Definire le due vlan con ID 10 e 11 assegnandogli i nomi “vlan10” e “vlan11”

S2(config)#vlan 10

S2(config-vlan)#name vlan10

S2(config-vlan)#exit

S2(config)#vlan 11

S2(config-vlan)#name vlan11

S2(config-vlan)#exit

S2(config)#

S1 – Assegnare all’interfaccia FastEthernet 0/1 l’ID della vlan 10

S1(config)#interface fastEthernet 0/1

S1(config-if)#switchport access vlan 10

S1(config-if)#exit

S1 e S2 – Assegnare alle altre interfacce FastEthernet  l’ID delle vlan corrispondenti seguendo la tabella

S1 – visualizzare l’abbinamento vlan – interfacce

S1#show vlan brief

VLAN Name 				Status 	Ports

---- 	-------------------------------- 	--------- -------------------------------

1 	default 			active 	Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8

Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12

Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16

Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20

Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24

Gig0/1, Gig0/2

10 	vlan10 			active 	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3

11 	vlan11 			active 	Fa0/4

1002 	fddi-default 			active

1003 	token-ring-default 		active

1004 	fddinet-default 		active

1005	 trnet-default 			active

S1#

S2 – visualizzare l’abbinamento vlan – interfacce

I due switch useranno il cavo crossover inviare le informazioni di entrambe le vlan. Gli switch, prima di inviare un frame, inseriranno in esso un tag per specificare a quale vlan è destinato. Questo viene gestito dai cosiddetti protocolli di trunking e in questo caso si parlerà di vlan inter-switch. Il protocollo più comunemente utilizzato è IEEE 802.1q.

S1 - Configurare l’interfaccia GigaEthrtent 0/1 come porta trunk per le vlan 10 e 11

S1(config)#interface gigabitEthernet 0/1

S1(config-if)#shutdown

S1(config-if)#switchport mode trunk

S1(config-if)#switchport trunk allowed vlan none

S1(config-if)#switchport trunk allowed vlan add 10

S1(config-if)#switchport trunk allowed vlan add 11

S1(config-if)#no shutdown

S1(config-if)#

S2 - Configurare l’interfaccia GigaEthrtent 0/1 come porta trunk per le vlan 10 e 11

S2(config)#interface gigabitEthernet 0/1

S2(config-if)#shutdown

S2(config-if)#switchport mode trunk

S2(config-if)#switchport trunk allowed vlan none

S2(config-if)#switchport trunk allowed vlan add 10

S2(config-if)#switchport trunk allowed vlan add 11

S2(config-if)#no shutdown

S2(config-if)#

Testare la connessione tra le reti

Osservare in modalità simulazione la segmentazione dei domini di broadcast

Tornare agli switch e salvare la configurazione nel file startup-config