Routing di VLAN

Introduzione

A differenza dell’esempio precedente il Router viene è inserito come ponte per permettere il collegamento tra le reti che a loro volta appartengono a vlan differenti.

Esempio PT

Indirizzi IPv4 dei PC  e Routers

| Host | Interfaccia | ID vlan | Indirizzo IP/Host | Subnet Mask | Default Gateway |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PC1 | FastEthernet | 10 | 192.168.1.11 | 255.255.255.0 | 192.168.1.254 |
| PC2 | FastEthernet | 10 | 192.168.1.12 | 255.255.255.0 | 192.168.1.254 |
| PC3 | FastEthernet | 10 | 192.168.1.13 | 255.255.255.0 | 192.168.1.254 |
| PC4 | FastEthernet | 11 | 192.168.2.14 | 255.255.255.0 | 192.168.2.254 |
| PC5 | FastEthernet | 12 | 192.168.3.15 | 255.255.255.0 | 192.168.3.254 |
| PC6 | FastEthernet | 12 | 192.168.3.16 | 255.255.255.0 | 192.168.3.254 |
| PC7 | FastEthernet | 13 | 192.168.4.17 | 255.255.255.0 | 192.168.4.254 |
| PC8 | FastEthernet | 13 | 192.168.4.18 | 255.255.255.0 | 192.168.4.254 |
| S1 | Fa0/1 | 10 | PC1 |  |  |
|  | Fa0/2 | 10 | PC2 |  |  |
|  | Fa0/3 | 10 | PC3 |  |  |
|  | Fa0/4 | 11 | PC4 |  |  |
|  | Gig 0/1 | Trunk | Ponte |  |  |
| S2 | Fa0/1 | 12 | PC5 |  |  |
|  | Fa0/2 | 12 | PC6 |  |  |
|  | Gig 0/1 | Trunk | Ponte |  |  |
|  | Gig 0/2 | Trunk | S3 |  |  |
| S3 | Fa0/1 | 13 | PC7 |  |  |
|  | Fa0/2 | 13 | PC8 |  |  |
|  | Gig 0/2 | Trunk | S2 |  |  |
| R1 | Gig 0/0.10 | 10 | 192.168.1.254 | 255.255.255.0 |  |
|  | Gig 0/0.11 | 11 | 192.168.2.254 | 255.255.255.0 |  |
|  | Gig 0/1.12 | 12 | 192.168.3.254 | 255.255.255.0 |  |
|  | Gig 0/0.13 | 13 | 192.168.4.254 | 255.255.255.0 |  |

Assegnare ai PC selezionare gli indirizzi della tabella.

Configurazione Switch e Router

Collegare i tre laptop

Comandi CLI

Assegnare allo Switch di sinistra il nome S1

Assegnare allo Switch centrale il nome S2

Assegnare allo Switch di destra il nome S3

Assegnare allo Router il nome Ponte

Su Ponte, S1, S2 e S3 assegnare la password di accesso (Cisco) alla porta Console e criptare la sua visualizzazione nei file di configurazione

Ponte, S1, S2 e S3 - Assegnare una password (class) alla modalità privilegiata

S1 - Definire le vlan con ID 10, 11 assegnandogli i nomi “vlan10”, “vlan11”

S2 - Definire le vlan con ID  12, 13 assegnandogli i nomi “vlan12” , “vlan13”

S3 - Definire le vlan con ID 13 assegnandogli i nomi “vlan13”

S1, S2 e S3 – Assegnare alle interfacce FastEthernet connesse ai PC  gli ID delle relative VLAN seguendo la tabella

S1 - Configurare le interfacce GigaEthernet indicate in tabella come Trunk per le vlan 10 e 11

S2 - Configurare le interfacce GigaEthernet indicate in tabella come Trunk per le vlan  12 e 13

S3 - Configurare le interfacce GigaEthernet indicate in tabella come Trunk per le vlan  12 - 13

Ponte – Creare due sotto-interfacce sulla giga Ethernet 0/0 per le van 10 e 11

Ponte (config)#interface gigabitEthernet 0/0

Ponte (config-if)#no shutdown

Ponte (config-if)#exit

Ponte (config)#interface gigabitEthernet 0/0.10

Ponte (config-subif)#encapsulation dot1q 10

Ponte (config-subif)#ip address 192.168.1.254 255.255.255.0

Ponte (config-subif)#exit

Ponte (config)#interface gigabitEthernet 0/0.11

Ponte (config-subif)#encapsulation dot1q 11

Ponte (config-subif)#ip address 192.168.2.254 255.255.255.0

Ponte (config-subif)#exit

R1(config)#

Ponte – Creare due sotto-interfacce sulla giga Ethernet 0/1 per le van 12 e 13

Ponte (config)#interface gigabitEthernet 0/1

Ponte (config-if)#no shutdown

Ponte (config-if)#exit

Ponte (config)#interface gigabitEthernet 0/1.12

Ponte (config-subif)#encapsulation dot1q 12

Ponte (config-subif)#ip address 192.168.3.254 255.255.255.0

Ponte (config-subif)#exit

Ponte (config)#interface gigabitEthernet 0/1.13

Ponte (config-subif)#encapsulation dot1q 13

Ponte (config-subif)#ip address 192.168.4.254 255.255.255.0

Ponte (config-subif)#exit

R1(config)#

Testare la connessione tra le reti

S1, S2, S3 e Ponte - Salvare la configurazione nel file startup-config