Switch Layer 3

Configurazione Switch1

Switch(config)#hostname Sw1

Porta FastEthernet 0/1

Sw1(config)#interface fastEthernet 0/1

Sw1(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

Sw1(config-if)#no switchport

Sw1(config-if)#no shutdown

Porta FastEthernet 0/2

Sw1(config)#interface fastEthernet 0/2

Sw1(config-if)#no switchport

Sw1(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0

Sw1(config-if)#no shutdown

Porta FastEthernet 0/3

Sw1(config)#interface fastEthernet 0/3

Sw1(config-if)#no switchport

Sw1(config-if)#ip address 192.168.3.1 255.255.255.0

Sw1(config-if)#no shutdown

Abilitare il routing

Sw1(config-if)#exit

Sw1(config)#ip routing