Comandi  IOS

| Conando | Descrizione | Effetto |
| --- | --- | --- |
| Switch> enable | attiva la modalità privilegiata | Switch# |
| Switch# disable | disattiva la modalità privilegiata | Switch> |
| Switch# configure terminal | Passa in modalità configurazione globale Two common sub-configuration modes include: - Line Configuration Mode - Used to configure console, SSH, Telnet, or AUX access. - Interface Configuration Mode - Used to configure a switch port or router network interface. | Switch(config)# |
| Switch(config)# exit | Torna alla modalità privilegiata (scende di un livello) Switch# exit Switch> | Switch# |
| Switch(config)# line console 0 | Passa alla configurazione della linea console Switch(config-line)# exit Switch(config)# | Switch(config-line)# |
| Switch(config)# line vty 0 15 | Passa alla configurazione delle virtual terminal management interfaces Switch(config-line)# exit Switch(config)# | Switch(config-line)# |
| Switch(config)# interface vlan 1 | Passa alla interface configuration mode Switch(config-line)# exit Switch(config)# | Switch(config-if)# |
| Switch(config)# interface fastethernet 0/1 | Passa alla interface configuration mode Switch(config-line)# exit Switch(config)# | Switch(config-if)# |
| Switch(config)# Ctrl+Z | Torna al prompt della modalità privilegiata da qualsiasi sub configuration modes | Switch# |
| Switch(config)# end | Come Ctrl+Z | Switch# |
| PROMPT> ? | Mostra i comandi validi nel lovello in cui ci si trova |  |
| PROMPT> Ctrl shift 6 | Interrompe un comando in esecuzione |  |
| Switch# clock set hh:mm:ss gg mmm yyyy | Cambia ora e data all’orologio interno | Switch# |
| PROMPT> show clock | Mostra ora e data | PROMPT> |
| Switch(config)# hostname mario | Cambia nome al dispositivo | mario(config)# |
| Switch(config)# enable segret class | Imposta la password class per passare in modalità privilegiata | Switch(config)# |
| Switch(config)# line console 0 Switch (config-line)# password pippo Switch (config-line)# login | Imposta la password pippo al momento dell’accesso attraverso l’ingresso console |  |
| Switch(config)# line vty 0 15 Switch (config-line)# password pippo Switch (config-line)# login | Imposta la password pippo al momento dell’accesso attraverso l’ingresso vty usato con telnet e SSH |  |
| Switch# show running-config | Mostra la configurazione corrente con eventuali password in chiaro se non criptate running-config è su RAM startup-config è su NVRAM per salvare copy running-config startup-config |  |
| Switch(config)# service password-encryption | cripta le password se visualizzate con show running-config |  |
| Switch(config)# banner motd “frase” | Frase viene visualizzata all’avvio |  |
| Switch# dir | Visualizza I file di configurazione dir flash memoria non volatile del sistema dir nvram memoria non volatile della configurazione |  |
| Switch # copy running-config startup-config Oppure Switch #copy run sta | Copia la configurazione da RAM a nvram (non volatile) |  |
| Switch # reload | Ricarica la configurazione dal file startup-config nella ram |  |
| Switch # erase startup-config | Cancella il file con il salvataggio della configurazione. Con il comando reload a questo punto ritorna allo stato iniziale |  |
| Switch(config)# interface vlan 1 | Entra nella configurazione delle porte virtuali vlan (porte ethernet) | Switch(config-if)# |
| Switch(config-if)# ip address 192.168.0.100 255.255.255.0 | Impone alle porte virtuali in configurazione un indirizzo ip | Switch(config-if)# |
| Switch(config-if)# no shutdown | Attiva le porte virtuali (vlan) in configurazione Es. Switch(config)# interface vlan 1 Switch(config-if)# ip address 192.168.0.100 255.255.255.0 Switch(config-if)# no shutdown | Switch(config-if)# |
| Switch# show ip interface brief | Mostra una tabella con lo stato delle porte | Switch # |
| show ip arp | Visualizza il contenuto della tabella ARP | Switch # |
| Switch # show ip route | Visualizza il contenuto della tabella di routing memorizzata nella RAM | Switch # |
| Switch # show version |  | Switch # |
| Switch # show interfaces | Displays statistics for all interfaces on the device | Switch # |
| Switch # ip default-gateway ip_add | Specifica l’indirizzo di gateway | Switch # |
| R1(config)#ipv6 unicast-routing | enable the router to forward IPv6 packets | Switch(config-if)# |
| R1(config-if)#ipv6 address ipv6 add es. 2001:DB8:1:1::1/64 | Configura ipv6 su un interfaccia | R1(config-if)# |
| R1(config-if)# ipv6 address FE80::1 link-local | Configura un ipv6 link local su un interfaccia | R1(config-if)# |
| R1(config)# security passwords min-length n | Imposta la lunghezza minima della password in caratteri | R1(config)# |
| R1(config)# login block-for s1 attempts n within s2 | Indica che ci sarà un’attesa di s1 secondi se l’utente sbaglia passwd n volte in s2 secondi | R1(config)# |
| R1(config)# exec-timeout m | Indic ail numero di minuti del time out | R1(config)# |
| R1(config)# ip domain-name cis.com R1(config)# crypto key generate rsa general-keys How many bits in the modulus [512]: 1024 R1(config)# username nome segret passwd R1(config)# line vty 0 4 r1(config-line)#login local r1(config-line)# transport input ssh | Impostazione linea ssh. Deve avere la password su enable enable segret class per ccedere dall’host - ssh –l nome ip-parget |  |
| BACKUP Switch# show running-config Copiare l’output su file di testo RESTORE Switch> ena Switch# conf t R1(config)# Copiare il contenuto del backup | Backup e restore usando un file di testo |  |
| Switch# copy running-config tftp Address or name of remote host []? 192.168.2.10 Destination filename [mario-confg]? Switch# copy tftp running-config Address or name of remote host []? 192.168.2.10 Source filename []? mario-confg Destination filename [running-config]? | Backup e restore usando TFTP |  |
| Switch# copy run usbflash0:/ Switch# copy usbflash0:/R1-Config running-config | Backup e restore usando USB flash memory |  |
| Switch# traceroute IP-address | Traccia percorso per target (IP) |  |
| show running-config show interfaces show arp show ip route show protocols show version |  |  |
| R1(config)# no ip domain-lookup | Disabilita DNS look Up |  |
| R1(config)# ip ssh version 2 | ssh version 2 |  |
| R1(config-if)# ipv6 enable | enable ipv6 routing |  |
| Router(config)# ipv6 unicast-routing |  |  |